ワークシート①

つなげて，つけて，光を灯そう！　～がんばれ！回路学習～

『電化製品に使われている電気・電子部品を知ろう！』

- 電化製品の電気回路に，どんな部品が使われているかまとめよう。

| ①部品の絵・名称 | ②部品の絵・名称 | ③部品の絵・名称 |
| --- | --- | --- |
| 特性 | 特性 | 特性 |
| ④部品の絵・名称 | ⑤部品の絵・名称 | ⑥部品の絵・名称 |
| 特性 | 特性 | 特性 |

○自己評価　（Ａ→よくできた　Ｂ→できた　Ｃ→できない）

| ・授業に意欲的に取り組むことができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| --- | --- |
| ・電気電子部品についてまとめることができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ＜感想＞ |  |

ワークシート②

つなげて，つけて，光を灯そう！　～がんばれ！回路学習～

『はんだづけをしよう』

- はんだづけに必要なもの

| 名称 | 特性 |
| --- | --- |
| 名称 | 特性 |
| 名称 | 特性 |

○　はんだづけの仕方

①　（　　　　　　）を（　　　　　　　）につける　 　カウント【　　　　　　　　】

②　（　　　　　）を（　　　　　　　　）につける　 　カウント【　　　　　　　　】

③　（　　　　　）を（　　　　　　　　）から離す　 　カウント【    　 　　     】

④　（　　　　　　　）を（　　　　　　）から離す　 　カウント【    　　　      】

＜はんだづけが終わったら，余分な線はニッパで切っておこう！！＞

- はんだづけの正しい形

形は富士山型

こげがなく，ピカピカしている

- 「はんだづけ練習基板」を使ってはんだづけをしてみよう。

（Ａ→うまくできた　Ｂ→できた　Ｃ→できない）

|  | つける場所 | やり方 | 自己評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 練習 | ＪＰ１，２ | めっき線を使わずにそのまま | Ａ Ｂ Ｃ |
| 基本 | ＪＰ３～５ | めっき線を使って，はんだづけ | Ａ Ｂ Ｃ |
| 先生からのアドバイス |  |  |  |
| 応用 | ＪＰ６～10 | めっき線を使って，はんだづけ | Ａ Ｂ Ｃ |
| 発展 | ＪＰ１，２ | はんだ吸い取り線を使って，はんだを取る | Ａ Ｂ Ｃ |

○自己評価（Ａ→よくできた　Ｂ→できた　Ｃ→できない）

| ・授業に意欲的に取り組むことができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| --- | --- |
| ・正しいはんだづけの仕方を覚え，はんだづけをすることができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ＜感想＞ |  |

ワークシート③

つなげて，つけて，光を灯そう！　～がんばれ！回路学習～

『ピカピカＬＥＤ』

- 部品を覚えよう。

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

- はんだづけの復習

- 基板のランドにはんだづけをしよう。（26ヶ所）

○　はんだづけの仕方

①　はんだごてを基板のランドにつける　カウント【１，２，３，４】

②　はんだをはんだごてにつける　カウント【５，６】

③　はんだをはんだごてから離す　カウント【７】

④　はんだごてを基板から離す　カウント【８】

○ ＬＥＤが点灯する回路の製作　　　　　　　＜回路図＞

部品：　ＬＥＤ１個，抵抗器（100Ω）１個

○ まずは，グループ用の基板の製作

＜製作の手順＞

①回路図をホワイトボードに描こう。

②回路図の通りに基板に部品をつけていこう。

※注意　部品の足は同じライン上にはつけません。

○自己評価（Ａ→よくできた　Ｂ→できた　Ｃ→できない）

| ・授業に意欲的に取り組むことができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| --- | --- |
| ・正しくはんだづけをすることができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ・ＬＥＤを点灯させることができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ＜感想＞ |  |

ワークシート④

つなげて，つけて，光を灯そう！　～がんばれ！回路学習～

『光を操作しよう』

- 部品の準備

・前回のものにプラスして　・・・　抵抗（100ＫΩ）１個，トランジスタ１個，

電解コンデンサ１個

- 光を明るくする回路①の製作

・前回の回路に大きな抵抗を付けると，ＬＥＤは点灯しなくなってしまう・・・。

そこで，同じ電源のままトランジスタを使ってＬＥＤを点灯する回路を製作しよう。

・まずは，グループの基板を製作しよう。

＜回路①図＞

- スイッチをＯＦＦにしてもしばらくついている回路②の製作

・充放電をする電解コンデンサを使って製作しよう。

・まずは，グループの基板を製作しよう。

＜回路②図＞

○自己評価（Ａ→よくできた　Ｂ→できた　Ｃ→できない）

| ・授業に意欲的に取り組むことができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| --- | --- |
| ・回路①を回路図どおりに製作することができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ・回路②を回路図どおりに製作することができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ＜感想＞ |  |

ワークシート⑤

つなげて，つけて，光を灯そう！　～がんばれ！回路学習～

『光を点滅させよう』

- 部品の準備

・抵抗器（100Ω２個，100ＫΩ２個），発光ダイオード（ＬＥＤ）２個，

電解コンデンサ２個，トランジスタ２個

○ ＬＥＤが交互点滅する回路の製作

今までの知識を生かして，２つのＬＥＤが点灯したり，消灯したりする回路を製作しよう。

＜回路図＞

○自己評価（Ａ→よくできた　Ｂ→できた　Ｃ→できない）

| ・授業に意欲的に取り組むことができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| --- | --- |
| ・ＬＥＤが交互点滅する回路を製作することができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ＜感想＞ |  |

ワークシート⑥

つなげて，つけて，光を灯そう！　～がんばれ！回路学習～

『生活の中にある「点滅回路」をつくろう』

- 日常生活の中にある「点滅」するものって何があるかな？

- その「点滅」の条件を考えよう！たとえば何秒くらい光る？　同じように点滅する？

- 電子部品の特性

「点灯時間を長くしたいとき」　　　　  「点灯時間を短くしたいとき」

- グループの人に，自分の電気回路を説明しよう。

＜目的＞　　　　　　　　　　　　　　＜回路図＞

＜工夫したこと＞

○自己評価（Ａ→よくできた　Ｂ→できた　Ｃ→できない）

| ・授業に意欲的に取り組むことができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| --- | --- |
| ・日常生活の中にある「点滅」を考えることができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ・自分の目的に合う電気回路を製作することができたか。 | Ａ Ｂ Ｃ |
| ＜感想＞ |  |