実習課題43		～画像ファイル～

年	組	番	氏名

目標：（この課題でできるようにしたい情報機器の操作目標を書きなさい。）

ディジタルカメラやスキャナの普及で画像ファイルを扱うことが増えてきた。一方、Ｗｅｂページにあまりに巨大なサイズのファイルを貼り付けるのは好ましくない。画像ファイルのサイズに注目しながら、様々な画像の保存方法を試してみよう。

はじめに

光の３原色というのを聞いたことがありますか。

テレビやコンピュータのブラウン管に表示される色は、赤（R)・緑（G)・青（B)を混ぜて、作り出されている。（加法混合）。

１９８０年代初めの頃のコンピュータは、赤、緑、青の各色についてON/OFF（光らせる／消す）のどちらかしか制御できず、白や黒を含めても８色しか表示できなかった（図１参照）。

では、画像データを扱うときによく耳にする１６００万色とはどのような仕組みで表されるのだろうか、調べてみよう。

[解答例]

図２は、赤色を暗い方から明るい方へ16段階で表示したものである。同じ色でも明暗の変化により、16通りの表現が可能になる。

同じように、緑、青色も16段階で表示するとその16×16×16＝4,096通りの色が表現できる。

図１では赤が"FF0000"、緑が"00FF00"、青が"0000FF"のように６桁の英数字で示されている。６桁の各英数字は16進数(0～F)であり、赤・緑・青の三色の発光度合いを示している。最初の２桁が赤(R)、中の２桁が緑(G)、終わりの２桁が青(B)を示しており、数値が大きくなるほど、その色の傾向が強くなり、数値が小さくなるほど弱くなる。理論的にはその組み合わせは166＝16,777,216あることになり、自然な色の表現が可能である。

実習方法

- 用意された画像ファイル”j100.jpg”を、保存形式を変えて保存し比較する。

- ペイントを起動し、”j100.jpg”を開く。

- ファイルの種類を”24ビットビットマップ”に変更し、保存する（ファイル名b.bmp）。

- もう一度”j100.jpg”を開き、ファイルの種類を”ＧＩＦ形式”にし保存する（ファイル名g.gif）。

- ＪＰＥＧ・ＢＭＰ・ＧＩＦの各形式の画像について、画像の質・ファイルのサイズについて比較し（［ウィンドウ］→［並べて表示］にすると、比較がしやすい）、配布したプリントにまとめる。

- j100.jpg（ＪＰＥＧファイル）	〔	〕bytes

- b.bmp（ＢＭＰファイル）	〔	〕bytes

- g.gif（ＧＩＦファイル）	〔	〕bytes

- ビットマップ形式で使用する色数を変えて保存した場合の比較をする。

- ペイントを起動し、1.で作成したb.bmpを開き、256色ビットマップにして保存する（ファイル名b256.bmp）。

- もう一度、b.bmpを開き、16色ビットマップにして、保存する（ファイル名b016.bmp）。

- もう一度、b.bmpを開き、白黒ビットマップにして、保存する（ファイル名b002.bmp）。

- 色数を変えたビットマップ形式の画像について、画像の質、ファイルのサイズについて比較し、配布したプリントにまとめる。

- b.bmp（320×240ピクセル、1600万色）	〔	〕bytes

- b256.bmp（320×240ピクセル、２５６色）	〔	〕bytes

- b016.bmp（320×240ピクセル、 １６色）	〔	〕bytes

- b002.bmp（320×240ピクセル、 白黒）	〔	〕bytes

- ＪＰＥＧ形式で圧縮率を変えて保存し、ファイルサイズと画質の比較をする。

- Ｐｉｘｉａを起動し、1.で用いたj100.jpgを開き、クオリティを50に変更し保存する(ファイル名j050.jpg)。

- 再度、j100.jpgを開き、ファイル名をj010.jpg、クオリティを10にして保存する。

- 圧縮率を変えたＪＰＥＧ形式の画像について、画像の質、ファイルのサイズについて比較し、配布したプリントにまとめる。

- j100.jpg（jpeg方式 小圧縮）	〔	〕bytes

- j050.jpg（jpeg方式 中圧縮）	〔	〕bytes

- j010.jpg（jpeg方式 大圧縮）	〔	〕bytes

- bmp形式の画像ファイルのサイズを、画像のサイズ（ドット数）・色数（量子化ビット数）から計算し、計算結果を配布したプリントに記入しなさい。

ヒント：１ピクセルあたりの情報量

フルカラー・・・３バイト

２５６色・・・・１バイト

１６色・・・・・１／２バイト

白黒・・・・・・１／８バイト

※参考	画像のデータはどの様に保存されているの？

- ＪＰＥＧ形式で圧縮の方法について調べなさい。

※配布プリント例（print.doc）

※参考	画像ファイルの形式の主なものは？

報告書		～各自で次の項目について報告書を提出すること～

- 画像データを１６００万色で表す方法を説明しなさい。

- 実習の1.について、画像ファイルの画質を比較して気づいたことを書きなさい。

- 実習の2.について、画像ファイルの画質を比較して気づいたことを書きなさい。

- 実習の3.について、画像ファイルの画質を比較した気づいたことを書きなさい。

- bmp形式の画像ファイルのサイズを、画像のサイズ（ドット数）・色数（量子化ビット数）から計算する方法を説明しなさい。

確認テスト

問題

次の説明は画像のファイル形式について述べたものである。文章を読み、どのファイル形式について述べているのか答えなさい。

- Windowsで標準の画像フォーマットである。フリーソフトも含めて、Windows上で動くほとんどの画像処理ソフトで利用が可能である。白黒の画像からフルカラーの画像まで、取り扱うことができるが、非圧縮形式のため、ファイルサイズは大きくなる。〔ビットマップ（ＢＭＰ）〕

- 人間の目の特性に基づいて考えられた圧縮方法を用いて、画像ファイルの大きさを抑えつつ、きれいな画像を保つことが可能であるため、写真に用いられる形式である。圧縮の度合いを任意に変えることができるので、画質とファイルサイズのバランスをとった圧縮が可能であるが、非可逆圧縮のため画質が劣化する。

〔ＪＰＥＧ(Joint Photograph Experts Group)〕

- 256色までの画像を扱うことができ、動画・透明色の指定・ダウンロードの際に解像度の低い状態から高い状態への表示などの拡張仕様がある。イラストやアイコンの保存向きである。256色は、フルカラーの中から２５６色をパレットに登録し管理されている。

〔ＧＩＦ(Graphics Interchange Format)〕

- Aldus社が開発した画像形式である。もともとは、非圧縮のフォーマットであるが、ＬＺＷやＪＰＥＧの形式での圧縮も可能である。フルカラーから白黒まで扱うことができる。

〔ＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）〕

- 新しい画像形式として、Ｗ３Ｃ（World Wide Web Consortium）で作られた国際標準。ＧＩＦより圧縮率が高く、可逆圧縮であるのでＪＰＥＧのように画質が劣化しない。色も最大で６バイト（280兆色）まで扱うことができる。しかし、古いソフトでは対応していないという欠点がある。

〔ＰＮＧ（Portable Network Graphics）〕

問題

画像のデータもコンピュータ上では数値に変換されて、保存される。

右側の図は、ビットマップ形式で保存された画像ファイルを16進数で表示させたものである。88 08 88 06 86・・・というように、数字が並んでいる。それでは、この数値が何を意味するのか考えてみよう。

コンピュータで、画像を表現するには、(1)画像を細かい点に分割する。その点ごとの色を数値に直し、画像データとしてファイルに保存している。つまり、上記の数値は、画像の色を表していたのである。

- 画像を構成している最小の単位をなんというか。

〔画素（ピクセル）〕

- ８ビットカラーとは何か、簡単に説明しなさい。

〔０か１かの最小単位をビットという。８ビットであるから２８。つまり２５６色のこと〕

- 点がひとつひとつ集まって構成している画像のことを、「色を表現する情報を地図状に並べた」という意味から何形式と呼んでいるか。〔ビットマップ形式〕

- （４）の形式の特徴は何か。〔サイズを拡大すると画質が劣化してしまう、画像のギザギザが見える〕

- （４）対し、Wordのオートシェイプなどで使われているがあげられます。形状や方向を数式や数値で記録する方式を何というか。〔ベクトル形式〕

- 横×縦が320×240の白黒のビットマップ形式の画像のファイルサイズを計算の過程がわかるように解答しなさい。

〔白黒の画像は、白が１、黒が０というように、１ビットで色が表現できます。つまり、１画素は１ビットの情報量を持っていることになる。８ビットで１バイトになるので、1バイトでは８画素（ピクセル）のデータを表現できます。

１バイト ： ８ピクセル ＝ X バイト ： 320×240=76,800ピクセル

X=320×240８＝9,600９，６００ピクセル

- 横×縦が320×240ピクセルのビットマップ形式でフルカラーの画像のファイルサイズを求めなさい。

〔76,800×３バイト＝230,400〕

- （７）の画像を実際にファイルサイズを計測したところ9,662 バイトであった、なぜ計算した結果と異なってしまったのか理由を述べなさい。

〔保存形式、ファイルサイズ、画像データの開始アドレス、縦横のサイズ、色数などを示す、ヘッダとよばれる部分が付加されているため〕

問題

フルカラーの画像は、各ピクセル（画素）の色を指定するのに３バイト必要となり、ファイルサイズが大きくなる。それを解消するために、カラーパレットというものを用いる方法がある。カラーパレットとは、１６７７万色から必要な色を選び、その色にパレット番号とよばれる番号をつけ、その番号で色を指定し、画像を記録する方法である。

例えば、１６色で画像を表現する場合、１６６７万色から必要な１６色を選び、0～15までのパレット番号にその数値を割り当てる。パレット番号の0には赤（FF0000）、・・・、パレット番号の15に白（FFFFFF)をというようにである。各ピクセルの色をこのパレット番号（１６段階＝４ビット）で指定すると、１ピクセルあたり４ビット＝１／２バイトの情報量でよいことになる。

実際にカラーパレットに保存されている色の数値は、４バイトに直されている（例えば、FFFFFFが00FFFFFFというように）。したがって１６色のカラーパレットを指定する場合、64バイト（＝１６色×４バイト）だけ、ヘッダが大きくなる。

- ビットマップ形式フルカラーを、ビットマップ形式１６色で保存すると、画像データは約何分の１になるか、計算過程を示して答えなさい。

〔320×240×12320×240×3、で6分の１になる。〕

- 320×240＝76,800ピクセル、ビットマップ形式フルカラーの画像のデータサイズを求めなさい。

〔76,800×３＝230,400バイト〕

- 320×240＝76,800ピクセル、ビットマップ形式フルカラーの画像のファイルファイルサイズを求めなさい。ただし、ヘッダのサイズを５４とする。

〔76,800×３＋54＝230,454バイト〕

- 320×240＝76,800ピクセルの画像を、ビットマップ形式２５６色で保存する場合、画像のデータサイズを求めなさい。

〔２５６＝８ビット＝１バイトだから、76,800×１＝46,800バイト〕

- 320×240＝76,800ピクセルの画像を、ビットマップ形式２５６色で保存する場合、ヘッダのデータサイズを求めなさい。ただし、カラーパレット以外のヘッダ部分のサイズは54バイトとする。

〔256×４バイト＋５４＝１，０７８バイト〕

自己評価シート

あてはまるものにチェックを入れなさい。（自分が何について理解し、できるようになったかを振り返るものです。正直に答えること）

| 光の三原色とは何か説明できる。 |  |
| --- | --- |
| １９８０年代のコンピュータでの色の表現方法を理解できた。 |  |
| コンピュータでのフルカラーの表示方法を答えることができた。 |  |
| JPEG・BMP・GIFファイルのサイズ比較を行うことができた。 |  |
| JPEG・BMP・GIFファイルの画質の比較を行うことができた。 |  |
| ビットマップ形式で使用する色数を変えて保存することができた。 |  |
| 保存したビットマップ形式のファイルサイズを比較できた。 |  |
| 保存したビットマップ形式の画質を比較できた。 |  |
| ＪＰＥＧ形式で圧縮率を変えて保存することができた。 |  |
| 圧縮率を変えて保存したＪＰＥＧ形式のファイルサイズを比較できた。 |  |
| 圧縮率を変えて保存したＪＰＥＧ形式の画質を比較できた。 |  |
| bmp形式の画像ファイルのサイズを、画像のサイズ・色数から計算できた。 |  |

評価

| 評価の観点 | 評価規準 | 評価の方法 | 得点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 関心･意欲･態度 | コンピュータ上で１６００万色を表現するしくみを調べようとしている。 | はじめにから |  |
|  | 画像ファイルの形式にはどのようなものがあり、それぞれの特徴は何か調べている。 | 確認テストから |  |
| 思考･判断 | Ｗｅｂページに掲載する画像等は、受け手の負担を考えて、ファイルサイズを縮小する必要があることを考えることができる。 | 報告書から |  |
|  | 画像の質や形式と、ファイルサイズとの関係を理解し、利用の状況に応じた画像の保存ができる。 | 報告書から |  |
| 技能･表現 | 画像ファイルの保存形式や、色数、圧縮率を変えて保存し、ファイルサイズを比較することができる。 | 実習の様子から |  |
|  | 画像形式、色数、圧縮率を変えて保存した画像ファイルの比較をし、その違いを述べることができる。 | 報告書から |  |
| 知識･理解 | ３原色をそれぞれ２５６段階で発光させ、組み合わせることにより、自然な色を表現していることを理解できる。 | 確認テストから |  |
|  | 色数を増やすと、ファイルサイズが大きくなるが、画像の質は向上することを理解できる。 | 報告書から |  |