【食品に含まれるビタミンＣの抽出実験】

私たちが普段食べている食品の中に，どのぐらいのビタミンCが含まれていると思いますか？

今日は，様々な野菜・果物・いも類からビタミンCを検出することによって，実際に目で見て測定してみましょう。

私（　　　　）歳　　　１日のビタミンCの食事摂取基準は，（　　　　　　）mg

＜目的＞１

２

＜調べる野菜・果物＞

＜方法＞(1) サンプル希釈液を作る。

(2) ビーカーに，ろ紙をセットし(1)の液をろ過する。

(3) テスター紙を使用して判定する。

『希釈液の作り方』

●大根・じゃがいも

おろし金でおろす

●ほうれんそう・ブロッコリー（花）・トマト・きゅうり・オクラ・バナナ

サンプルを10g測定し，水90mlを加え，ミキサーでよくかくはんする。

●ブロッコリー（茎）・ゴーヤ

おろし金ですりおろしたサンプルを10g測定し，水90mlを加えかくはんする。

●キウイ・りんご

（キウイは皮をむいてから）おろし金ですりおろす。→サンプルを10g測定して水90mlを加え

かくはんする。

●ぶどう・パイナップル・桃

皮をむき，ガーゼに包んで絞る。

●レモン・グレープフルーツ・みかん

レモン絞り器で果汁を搾り，搾り汁10gを測定して水90mlを加えかくはんする。

●清涼飲料水（ビタミンCが添加されているも）

10gを測定する。

☆それぞれ希釈液ができたら，試験紙をつける。（10秒間）→試験紙を引き上げ30秒後に発色の濃さを標準色と比較し，アスコルビン酸の値（ppm）を読み取る。

☆値は０～50～100～200～300～500～1000～2000ppm７段階になっている。

※各段階の中間の値は目で見て判定する。

＜記録表＞

| サンプル名 | 予想 | 測定結果 ppm | 結果×希釈倍率 ｐpm(mg/1000g) | 分かったこと |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ④ |  |  |  |  |
| ⑤ |  |  |  |  |
| ＜感想＞ |  |  |  | 年 組 番 名 前 |

まとめ